Guía de Estudio Integral: Sistemas de Transmisión (Evaluación N°2)

Esta guía estructurada, tiene como objetivo sintetizar los conceptos fundamentales de los medios guiados ópticos, tecnologías de multiplexación, sistemas de radar y enlaces satelitales.

1. Resumen Teórico: Fibra Óptica y Sistemas Guiados Ópticos

La fibra óptica representa el medio de transmisión crítico en infraestructuras de backbone debido a su inmunidad a la interferencia electromagnética (EMI) y su elevada capacidad de ancho de banda.

1.1. Fundamentos Físicos y Estructurales

La propagación de señales lumínicas se rige por el principio de Reflexión Interna Total. Para que la luz permanezca confinada en el núcleo, deben cumplirse dos condiciones técnicas:

- Índices de Refracción: El índice del núcleo (n_1) debe ser superior al del revestimiento (n_2). La relación se define como n = c/v.

- Ángulo Crítico: La luz debe incidir en la interfaz núcleo-revestimiento con un ángulo superior al ángulo crítico para evitar la refracción hacia el exterior.

Protección Física y Estructura en Entornos: A diferencia de las fibras comerciales, los cables de fibra óptica para uso militar requieren características de alta resiliencia e incorporan elementos de refuerzo como Kevlar® (hilos de aramida) para aportar máxima resistencia a la tracción. Su estructura completa se divide de adentro hacia afuera en los siguientes 5 componentes:

- Núcleo (Core): Es la zona central, típicamente fabricada en vidrio de alta pureza, por donde se conduce y propaga la luz.

- Revestimiento (Cladding): Es una capa de vidrio que rodea al núcleo pero que posee un menor índice de refracción. Su función es reflejar la luz y mantenerla confinada en el núcleo mediante el principio de "reflexión interna total".

- Recubrimiento Primario (Buffer): Capa protectora de material plástico que absorbe microcurvaturas y protege al delicado vidrio de daños mecánicos inmediatos.

- Elementos de Refuerzo (Kevlar®): Hilos de aramida que aportan resistencia mecánica a la tracción, protegiendo a la fibra durante su instalación, tendido táctico y operación.

- Cubierta Exterior (Jacket): Capa plástica robusta que protege todo el conjunto contra la humedad, abrasión, manipulación ruda y agentes químicos presentes en el terreno.

1.2. Comparativa Tecnológica: Monomodo (SM) vs. Multimodo (MM)

| Característica | Fibra Monomodo (SM) | Fibra Multimodo (MM) |
| --- | --- | --- |
| Estándar de Referencia | ITU-T G.652 / ANSI/TIA-568.3-E | ITU-T G.651.1 / ANSI/TIA-568.3-E |
| Tamaño del Núcleo | Pequeño (8 a 10 \mum) | Grande (50 o 62.5 \mum) |
| Modos de Propagación | Modo único (trayectoria directa) | Múltiples modos (trayectorias) |
| Distancia Típica | Larga distancia (Backbone / WAN) | Corta/Media distancia (LAN / Campus) |
| Dispersión Predominante | Cromática | Modal |
| Aplicación Militar | Enlaces troncales estratégicos | Redes locales en puestos de mando |

1.3. Fenómenos de Degradación de la Señal

- Atenuación (alpha): Pérdida de potencia expresada en dB/km. Causada por la distancia, calidad de conectores, empalmes y macrocurvaturas.

- Dispersión: Ensanchamiento temporal del pulso.

  - Dispersión Modal: Exclusiva de MM; diferentes trayectorias llegan en tiempos distintos.

  - Dispersión Cromática: Predominante en SM; diferentes longitudes de onda viajan a velocidades distintas.

- Interferencia entre Símbolos (ISI): Efecto resultante de la dispersión donde los pulsos se superponen, impidiendo al receptor distinguir los bits.

1.4. Componentes y Conectores Ópticos

Los conectores garantizan la alineación nanométrica necesaria para minimizar la pérdida de inserción:

- LC (Lucent Connector): Alta densidad, estándar en transceptores SFP/SFP+.Son los más utilizados actualmente en transceptores y patch panels gracias a su diseño compacto y su rápido mecanismo de conexión "push-pull".

- SC (Subscriber Connector): Robusto, común en patch panels y redes de acceso.Son los más utilizados actualmente en transceptores y patch panels gracias a su diseño compacto y su rápido mecanismo de conexión "push-pull".

- ST (Straight Tip): Conexión por bayoneta, común en instalaciones industriales.

- FC (Ferrule Connector): Rosca de alta estabilidad para entornos de alta vibración o laboratorio.

- MPO/MTP: Conectores multifibra para alta densidad de datos.

  - Transceptor Óptico (Módulos SFP/QSFP): Es el puente crítico entre el dominio eléctrico y el dominio óptico. Funciona como una interfaz bidireccional, convirtiendo la señal eléctrica proveniente del switch o equipo de red en pulsos de luz para inyectarlos en la fibra, y viceversa en la fase de recepción.

1.5. Lógica de Regeneración de Señal (3R)

En enlaces de largo alcance donde la atenuación y dispersión superan los umbrales operativos, se requiere regeneración 3R:

- Re-amplificación: Recupera el nivel de potencia (dBm).

- Re-conformación (Reshaping): Restaura la forma original del pulso para combatir la dispersión.

- Re-sincronización (Retiming): Ajusta el pulso en el dominio del tiempo para eliminar el jitter.

1.6. Arquitecturas Avanzadas de Transporte Óptico Para gestionar la inmensa capacidad de la fibra óptica, las redes modernas utilizan protocolos y diseños estructurales específicos:

- OTN (Optical Transport Network): Es una tecnología que proporciona una arquitectura de contenedores diseñada para encapsular, transportar, supervisar y proteger múltiples protocolos y servicios cliente (como IP, Ethernet o Voz) sobre una red óptica de alta capacidad.

- Redes Multicapa: Enfoque donde las capas superiores de servicio (ej. tráfico IP) se encapsulan en contenedores de transporte (OTN), los cuales a su vez se asignan a distintas longitudes de onda (WDM) para viajar por el medio físico de fibra óptica.

- Redes Overlay (Redes Superpuestas): Es la capacidad estratégica de crear múltiples redes lógicas o virtuales separadas, cada una prestando servicios críticos distintos, operando de forma completamente independiente sobre una misma infraestructura óptica física compartida.

1.7. Topologías y Resiliencia Óptica En redes de transporte troncal, la arquitectura garantiza la continuidad del servicio táctico:

- Topología en Anillo: Altamente recomendada en redes metropolitanas (MAN) porque establece un circuito cerrado que proporciona una ruta física alternativa de protección si un enlace de fibra se corta.

- Protección Óptica 1+1: Esquema de resiliencia donde el flujo de datos se duplica y se transmite simultáneamente por una ruta principal y una alterna. Garantiza conmutación inmediata si falla una ruta.

2. Tecnologías de Multiplexación: WDM y DWDM

Permiten incrementar la capacidad de transmisión sobre la misma infraestructura de fibra óptica sin despliegue de cableado adicional.

- WDM (Wavelength Division Multiplexing): Multiplexación por división de longitud de onda. Emplea distintas longitudes de onda (diferentes "colores" de luz) para transmitir múltiples canales ópticos independientes de forma simultánea a través de un único hilo de fibra.

- Multiplexor (MUX): Es el componente de hardware en el origen del enlace que combina e inyecta todas estas longitudes de onda en el único hilo de fibra óptica.

- DWDM (Dense WDM): Utiliza una separación espectral mucho más densa o estrecha entre canales (grilla fina), permitiendo agrupar decenas o cientos de longitudes de onda en una misma fibra, multiplicando la capacidad instalada y previniendo el enorme costo logístico de abrir zanjas para nuevos cables.

- Ruteo WDM (RWA - Routing and Wavelength Assignment): Algoritmo dinámico que determina simultáneamente cuál es el camino físico óptimo a través de los nodos de fibra y qué longitud de onda continua se asignará para establecer el circuito de luz extremo a extremo.

- Conversión de Longitud de Onda: Solución técnica avanzada utilizada en nodos ópticos cuando un servicio requiere usar una longitud de onda que ya está ocupada por otro cliente en ese tramo específico, permitiendo cambiar el "color" de la luz para evitar el bloqueo del servicio.

3. Sistemas de Radar

3.1. Clasificación Fundamental

Arquitectura Crítica del Hardware de Radar: Para operar, un radar requiere generar señales de altísima potencia y recibir ecos extremadamente débiles. Para lograr esto usando una misma antena, se emplea el Duplexor (o conmutador TX-RX). El Duplexor actúa como un interruptor de microondas ultrarrápido que aísla y protege al receptor (muy sensible) de la inmensa potencia generada por el transmisor.

- Radar Primario: Detecta blancos mediante el eco pasivo (reflexión de la onda electromagnética en la estructura física del objeto).

- Radar Secundario: Utiliza un transpondedor a bordo del blanco que responde activamente con datos de identificación y telemetría.

3.2. Arquitecturas Avanzadas

- SAR (Synthetic Aperture Radar): Utiliza el movimiento de la plataforma para simular una antena de grandes dimensiones, permitiendo obtener imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones meteorológicas.

- PESA (Passive Electronically Scanned Array): Escaneo electrónico con una única fuente de RF centralizada.

- AESA (Active Electronically Scanned Array): Cada elemento de la antena es un módulo de Transmisión/Recepción (TR) independiente.

  - Ventajas Operativas: Agilidad de haz extrema, Baja Probabilidad de Intercepción (LPI) y alta resistencia a interferencias (Jamming) debido a su capacidad de salto de frecuencia y gestión de potencia.

3.3. RCS (Radar Cross Section)

La RCS o Firma Radar es la medida de la detectabilidad de un blanco. Representa la sección transversal equivalente que refleja la energía hacia el radar y depende de la geometría, los materiales absorbentes de radar (RAM) y el ángulo de aspecto del objetivo.

4. Comunicaciones Satelitales

4.1. Órbitas de Operación

- LEO (Low Earth Orbit): 500-2,000 km. Baja latencia, requiere constelaciones para cobertura continua.

- MEO (Medium Earth Orbit): ~20,000 km. Utilizada por sistemas de navegación global (GPS/Galileo).

- GEO (Geostationary Orbit): 35,786 km. Posición fija respecto a la Tierra, ideal para comunicaciones estratégicas y radiodifusión.

4.2. Parámetros de Link Budget (Presupuesto de Enlace)

Para garantizar la viabilidad de un enlace satelital, se deben considerar:

- P{TX}: Potencia de transmisión (dBm).

- G{TX} / G{RX}: Ganancia de antenas (dBi).

- L{TX} / L{RX}: Pérdidas por acoplamiento y cables (dB).

- L{bf} (Pérdida por trayectoria en espacio libre): Atenuación natural de la onda por distancia y frecuencia.

- S{RX} (Sensibilidad): Nivel mínimo de potencia que el receptor requiere para operar.

5. Ejercicios Prácticos Resueltos

Ejercicio 1: Selección de Fibra Óptica (Dispersión Modal)

Problema: Determinar el tipo de fibra apto para dos escenarios:

- Enlace A: Interconexión de servidores en un centro de datos (150 m).

- Enlace B: Troncal estratégico entre dos brigadas (80 km).

Análisis: En distancias cortas, el presupuesto óptico es holgado. En distancias largas, la física de la propagación es el factor limitante.

Solución Detallada:

- Enlace A: Se selecciona Fibra Multimodo (MM). Cumple con el estándar ITU-T G.651.1; a 150 m, la dispersión modal es controlable y permite el uso de transceptores LED/VCSEL de bajo costo.

- Enlace B: Se requiere Fibra Monomodo (SM) bajo estándar ITU-T G.652. En un tramo de 80 km, una fibra MM fallaría debido a la acumulación masiva de dispersión modal, ensanchando los pulsos hasta hacerlos ilegibles. La fibra SM, al poseer un núcleo de solo ~9 \mum, permite un único modo de propagación, eliminando la dispersión modal y permitiendo el alcance requerido.

--------------------------------------------------------------------------------

Ejercicio 2: Diagnóstico de Atenuación (Evento Táctico)

Problema: Un vehículo blindado pisa un cable de fibra táctica desplegado. El enlace no se corta, pero la potencia recibida cae 20 dB.

Análisis: La deformación mecánica en la fibra altera sus propiedades de guiado sin romper el filamento.

Solución Detallada: El fenómeno es Atenuación por Macrocurvatura. La presión física deforma la geometría de la fibra, provocando que el ángulo de incidencia de la luz en la interfaz núcleo-revestimiento sea menor que el ángulo crítico. Al ocurrir esto, se rompe la condición de Reflexión Interna Total y la energía lumínica escapa hacia el revestimiento, resultando en la pérdida crítica de potencia detectada.

--------------------------------------------------------------------------------

Ejercicio 3: Actualización de Capacidad y Dispersión (ISI)

Problema: Un enlace de 1 Gbps se actualiza a 10 Gbps usando la fibra existente. El nivel de potencia es óptimo, pero el BER (Bit Error Rate) aumenta drásticamente.

Análisis: La tasa de bits define el tiempo disponible para cada bit (T{bit}).

Solución Detallada: Al incrementar la tasa de bits a 10 Gbps, el tiempo asignado a cada bit se reduce a la décima parte (100 ps). El ensanchamiento de los pulsos por dispersión (que era insignificante a 1 Gbps) ahora excede el tiempo de bit, invadiendo el espacio del bit adyacente. Esto genera Interferencia entre Símbolos (ISI), haciendo que el receptor sea incapaz de distinguir entre un "1" y un "0" lógico, elevando el BER a pesar de tener potencia suficiente.

Ejercicio 4: Cálculo de Link Budget Uplink (Paso a Paso)

Datos: f = 14.000 MHz (Banda Ku); d = 38.000 km; PTX = 45 dBm; GTX = 50 dBi; LTX = 2 dB; GRX = 35 dBi; LRX = 1 dB; SRX = -90 dBm.

Solución Detallada: Cálculo de Pérdidas en Espacio Libre (Lbf): (Fórmula oficial: Lbf = 32.4 + 20 log(f en MHz) + 20 log(d en km))

- 20 log(14.000) = 82.92 dB

- 20 log(38.000) = 91.59 dB

- Lbf = 32.4 + 82.92 + 91.59 = 206.91 dB

Cálculo de Potencia Recibida (PRX):

- PRX = PTX + GTX - LTX - Lbf + GRX - LRX

- PRX = 45 + 50 - 2 - 206.91 + 35 - 1 = -79.91 dBm

Cálculo del Margen de Seguridad (M):

- M = PRX - SRX

- M = -79.91 dBm - (-90 dBm) = 10.09 dB

Conclusión Técnica: El enlace es viable para operaciones, operando con un margen estable de 10.09 dB sobre el umbral crítico del receptor.