GUÍA DE ESTUDIO: EVALUACIÓN N°1 - SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

Para preparar adecuadamente la evaluación, los alumnos deben enfocar su estudio en las siguientes presentaciones y conceptos clave:

1. Medios Físicos de Transmisión y Redes (Enfocarse en PPTs Sesiones 3 a 8)

- Clasificación de Medios (Guiados vs No Guiados): Comprender que los medios guiados (como la fibra o el cobre) limitan la señal por su estructura física, mientras que en los no guiados (RF) el canal es el espacio/ambiente.

- Fibra Óptica: Deben tener claro que es inmune a las interferencias electromagnéticas. Además, deben conocer la diferencia de uso: la fibra monomodo se emplea para largas distancias y enlaces troncales (backbone), mientras que la multimodo es para distancias cortas al interior de edificios.

- Clasificación de Redes Inalámbricas:

  - LAN (Wi-Fi/Access Point): Orientada a entregar movilidad y cobertura local a usuarios en un edificio.

  - MAN: Utilizada para interconectar diferentes sedes o campus en una misma ciudad mediante enlaces punto a punto.

  - WAN: Usada para conectar sedes remotas o globales, frecuentemente mediante enlaces satelitales o microondas de largo alcance.

- Integración de Medios: Entender cómo se conectan en la práctica. Por ejemplo: El usuario usa RF (Wi-Fi), que va a un Access Point, el cual baja por par trenzado (cobre) hacia un Switch, y luego sale a una WAN mediante Fibra Óptica.

- Protocolo MPLS: Comprender que MPLS no es un medio físico, sino una tecnología que transporta tráfico de forma eficiente mediante la conmutación por etiquetas.

2. Propagación RF, Atmósfera y Antenas (Enfocarse en PPTs Sesiones 9 a 14)

- Organismos Reguladores:

  - UIT: Organismo internacional de la ONU que regula las telecomunicaciones y el espectro a nivel mundial.

  - SUBTEL: Organismo chileno que propone políticas, administra el espectro y fiscaliza a nivel nacional.

- Fenómenos Físicos en la Propagación: Es vital que dominen la nomenclatura técnica de lo que le ocurre a la onda en el trayecto.

  - Difracción: Permite a la onda "rodear" obstáculos sin línea de vista perfecta.

  - Atenuación Atmosférica: Comprender cómo la lluvia y la absorción por gases afectan los enlaces.

  - Sombreado (Shadowing): Atenuación generada por el bloqueo de edificaciones u obstáculos.

  - Multitrayectoria (Multipath) y Fading: La señal llega por múltiples rutas (rebotes), causando variaciones en el nivel de señal recibida en el tiempo (desvanecimiento), lo cual es comportamiento del canal y no falla de los equipos.

- Antenas:

  - Ganancia y Directividad: La antena no crea energía, sino que la redistribuye y concentra hacia ciertas direcciones (ganancia).

  - Omnidireccional vs Direccional: Las omnidireccionales priorizan la cobertura amplia (ideal para usuarios distribuidos), mientras que las direccionales (como los reflectores parabólicos) concentran la energía para enlaces punto a punto de mayor alcance.

3. Bandas de Frecuencia, Broadcasting y Cálculos (Enfocarse en PPTs Sesiones 15 a 20)

- Características de las Bandas (HF / VHF / UHF):

  - HF (3-30 MHz): Habilita comunicaciones de gran alcance e incluso más allá de la línea de vista (BVLOS).

  - VHF: Tiene mayor longitud de onda, lo que le da un mejor desempeño frente a obstáculos en áreas abiertas o rurales (aprovecha mejor la difracción).

  - UHF: Tiene antenas más compactas y un mejor desempeño y penetración en interiores y entornos urbanos densos, aprovechando los rebotes en estructuras.

- Modelos de Red:

  - Broadcasting: Transmisión de "uno a muchos". Su objetivo principal es dar cobertura a un área y a múltiples receptores al mismo tiempo (requiere antenas omnidireccionales).

  - Punto a Punto: Conecta dos nodos específicos priorizando el nivel de señal en el destino (requiere antenas direccionales).

- Cálculo de Espacio Libre (FSPL): Deben repasar el cálculo utilizando el modelo de propagación UIT-R P.525 (). Principalmente, deben entender el concepto físico que se demuestra al calcular: a mayor frecuencia (ej. UHF frente a VHF), mayor es la atenuación teórica de la señal en el espacio libre a la misma distancia.

--------------------------------------------------------------------------------

Recomendación para los alumnos: Presten especial atención a las láminas tituladas "VHF vs UHF: diferencias técnicas", "Otros fenómenos físicos que afectan la onda" y los ejercicios de "DEMOSTRACIÓN" con las fórmulas de atenuación. (justificaciones de fenómenos físicos).